MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Commune du Cros de Géorand

Bordereau des Prix Unitaires

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

Maîtrise d'œuvre

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 10 | Décaissement pour construction de chaussée (20cm) Définition générale : l'extraction des matériaux qui constituent la structure, (matériaux hydrocarbonnés, bétonnés, graves naturelles...), sur une épaisseur de 20cm, le chargement et le transport au lieu de dépôt définitif de l'entreprise, le réglage et le compactage du fond de forme, la protection contre les eaux de toutes natures et toutes sujétions dûes à la présence de réseaux enterrés. Le décaissement est utilisé lorsque la démolition n'est pas prévue sur toute la largeur et que des précautions sont à prendre afin de ne pas détruire la chaussée en place. Il comprend la découpe à la scie et toutes sujétions. LE METRE CARRE : ........................................................ ............................................................................... | .................... , ...... |
| 20 | Purges de chaussée Ce prix rémunère : - le curage des zones définies par le maître d'oeuvre sur une épaisseur de 20cm - la découpe de chaussée, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux curés aux lieux de dépôts ; - la fourniture et la pose du géotextile, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de substitution en GNT 0/31,5 conformément aux prescriptions du maître d'oeuvre. le prix s'applique au mètre carré en place des matériaux à curer. LE METRE CARRE : ...................................................................................................................... ............................................................................... | .................... , ...... |
| 30 | Scarification de chaussée. Ce prix rémunère : la scarification de la chaussée existante afin d'en sup- primer l'étanchéité et la remise en forme selon le profil prescrit. Elle s'entend pour une épaisseur de chaussée allant jusqu'à 25 cm. LE METRE CARRE : ........................................................ ............................................................................... ............................................................................... | .................... , ...... |
| 40 | Engravure transversale de chaussée, largeur 1m. Ce prix rémunère : l'engravure transversale de chaussée pour ancrage d'une couche de roulement de largeur 1m, l'évacuation des fraisats dans un lieu de dépôt del'entreprise et toutes sujétions. . LE METRE CARRE : ........................................................ ............................................................................... ............................................................................... | .................... , ...... |

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Construction de chaussée- Graves 0/31,5 pour couche de base. Ce prix rémunère : la fourniture, le transport, le répandage, de réglage et le compactage de la grave concassée 0/31,5 pour couche de base. Il comprend : - la protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution du chantier; - la fourniture, le transport et le répandage de l'eau pour humidification, si nécessaire ; - les planches de vérification et d'essais de compactage. LA TONNE : ........................................................ ............................................................................... ............................................................................... | .................... , ...... |  |
| 60 | Graves 0/31,5 pour purge, épaulement, trottoirs, accotements Ce prix rémunère : la fourniture, le transport, le répandage, de réglage et le compactage de la grave concassée 0/31,5 pour couche de base. Il comprend : - la protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution du chantier; - la fourniture, le transport et le répandage de l'eau pour humidification, si nécessaire ; - les planches de vérification et d'essais de compactage. LA TONNE : ........................................................ ............................................................................... ............................................................................... |  | .................... , ...... |
| 70 | Imprégnation gravillonée sur grave naturelle ou GRH. Ce prix rémunère : la fourniture et le répandage d'une couche d'émulsion cationique de bitume à raison de 1 à 1,5kg par mètre carré de bitume résiduel suivant l'aptitude du sol à absorber le liant ainsi que la fourniture et le répandage des granulats 6/10 à raison de 5 à 6l/m2 tel que défini au CCTP, le cyli- ndrage et toutes sujétions. LE METRE CARRE : ........................................................ ............................................................................... ............................................................................... |  | .................... , ...... |

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 80 | Enduit superficiel bicouche. Ce prix rémunère : - la fourniture, le transport à pied d'oeuvre et le répan- dage du liant hydrocarboné et des granulats à raison de (pour chaque couche et au mètre carré) : * 1ère couche: 1 à 1.3kg/m2 de bitume résiduel suivant l'aptitude du sol support à absorber le liant et 7 à 8l/m2 de gravillons 6/10 * 2ème couche: 1 à 1.3kg/m2 de bitume résiduel suivant l'aptitude du sol support à absorber le liant et 4 à 5l/m2 de gravillons 2/4 ou 4/6. - les deux cylindrages, léger pour la première couche et poussé pour la deuxième couche. - toutes sujétions de mise en oeuvre et de compactage notam- ment celles liées à l'exécution de petits raccordements divers et aux raccordements des bords de couche aux ouvra- ges d'assainissement incluant éventuellement une mise en oeuvre manuelle, - le balayage préalable de la chaussée si nécessaire - le soufflage si nécessaire - le balayage des rejets exécutés dans les 15 jours suivant la mise en oeuvre, - toutes sujétions d'interventions multiples. LE METRE CARRE : ........................................................ ............................................................................... ............................................................................... | .................... , ...... |
| 90 | Couche d’accrochage Ce prix rémunère : la fourniture, le transport sur chantier et l'application d'une couche d'émulsion cationique de bitume (à raison de 300 à 400 grammes minimum de bitume résiduel par mètre carré ) avant la mise en oeuvre des graves traitées aux liants hydrocarbonés ou du béton bitumineux, y compris toutes sujé- tions, notamment le nettoyage préalable de la surface et un léger sablage de la couche d'accrochage. Il comprend la protection des bordures ou caniveaux par tout moyen adapté. LE METRE CARRE : ........................................................ ............................................................................... ............................................................................... | .................... , ...... |
| 100 | Béton bitumineux semi-grenu 0/10 pour reprofilage Définition générale : toutes les opérations définies aux articles du C.C.T.P. et notamment la fourniture des granulats et fillers d'appport, la fourniture du bitume, le stockage, les manutentions et la reprise des matériaux, la fabrication du béton bitumineux, les frais d'étude des granulats et du liant ainsi que de la formulation définitive de la composition du béton bitumineux le balayage et le nettoyage préalable de la chaussée, le ré- pandage au finisseur et le compactage du béton bitumineux, l'exécution du joint longitudinal et des joints transversaux lors des arrêts de chantier, les contrôles de laboratoire. Le tonnage du béton bitumineux sera obtenu par pesée des véhicules transporteurs sur la bascule de la centrale ou sur une bascule publique. LA TONNE : ........................................................ ............................................................................... ............................................................................... | .................... , ...... |

Complété quant aux prix par l'entreprise le :